RIXS (Resonant Inelastic X-ray Scattering) ist eine hochauflösende Synchrotron- und Freie-Elektronen-Laser-Spektroskopie, bei der die Energie- und Impulsverluste gestreuter Röntgenstrahlung gemessen werden. Die verschiedenen Typen von RIXS-Spektrometern unterscheiden sich vor allem in der Geometrie, der Art der Monochromatisierung, den Dispersionsprinzipien und der Auflösung.

Hier ein Überblick über die wichtigsten Arten:

1. Rowland-Kreis-Spektrometer

- Klassische Geometrie mit konkaven Kristallanalysatoren (z. B. Spherische Kristalle).

- Analysator und Detektor liegen auf dem Rowland-Kreis.

- Vorteile: relativ einfache Geometrie, etabliert.

- Nachteil: begrenzte Auflösung und Sammelwinkel.

2. Von-Hamos-Spektrometer

- Zylinderförmige oder toroidale Kristallgeometrie.

- Die Energie wird entlang einer Linie auf dem Detektor dispergiert.

- Vorteil: großes Energiefenster gleichzeitig messbar, kompakte Bauweise.

- Nachteil: oft etwas geringere Auflösung im Vergleich zu hochoptimierten Rowland-Setups.

3. Johann- und Johansson-Spektrometer

- Varianten des Rowland-Designs mit spherischen oder speziell präparierten Kristallen.

- Johansson: Kristall wird gebogen und geschliffen → bessere Fokussierung und Energieauflösung.

- Häufig genutzt für harte RIXS (K-Kanten von Übergangsmetallen).

4. Grating-basierte RIXS-Spektrometer (vor allem im weichen Röntgenbereich)

- Benutzen Gitter (Diffraction Gratings) statt Kristallanalysatoren.

- Beispiel: SAXES (am ADRESS-Beamline, PSI) oder VERITAS (MAX IV).

- Hohe Energieauflösung (<30 meV möglich).

- Ideal für weiche Röntgenstrahlung (L- und M-Kanten).

5. Sirius- oder Hettrick-Underwood-Designs

- Einsatz mehrerer Spiegel und Gitter in komplexeren Abbildungsgeometrien.

- Speziell für ultrahohe Auflösung im weichen Röntgenbereich.

- Weniger verbreitet, eher bei FELs und modernsten Synchrotrons.

6. Moderne Mehrkanal- oder Modular-Spektrometer

- Kombination von mehreren Kristallanalysatoren („spectrometer arrays“).

- Erhöhen Akzeptanzwinkel und Zählraten erheblich (z. B. ERIXS am ESRF oder I21-RIXS an Diamond).

- Wichtig für hochauflösende Messungen an schwachen Signalen.

👉 Kurz gesagt:

- Weiches RIXS: Gitter-basierte Spektrometer (Von Hamos, Hettrick-Underwood, SAXES-Typ).

- Hartes RIXS: Kristall-basierte Spektrometer (Rowland-Kreis, Johann/Johansson, Multi-Analyser Arrays).

| Typ / Design | Energiebereich | Auflösung (typisch) | Beispiel-Experimente / Anlagen | Bemerkungen |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Rowland-Kreis (sphärisch) | Hartes RIXS (K-Kanten, 5–20 keV) | ~100 meV – 1 eV | ID20 (ESRF), P01 (PETRA III) | Klassisches Design, einfach, aber begrenzte Akzeptanz |
| Johann/Johansson | Hartes RIXS | <100 meV möglich | ERIXS (ESRF, Upgrade), RIXS@SPring-8 | Sehr verbreitet, verbessert Fokussierung |
| Von Hamos (Kristall) | Hartes RIXS (oft Laborquellen) | ~200 meV – 1 eV | LabRIXS-Systeme, kleine Synchrotrons | Kompakt, mehrere Energien gleichzeitig |
| Gitter (SAXES-Typ) | Weiches RIXS (200–2000 eV) | 30–100 meV | ADRESS (PSI), I21 (Diamond), VERITAS (MAX IV) | Hohe Auflösung, ideal für L- und M-Kanten |
| Hettrick–Underwood | Weiches RIXS (200–2000 eV) | <30 meV möglich | Soft X-ray FELs (LCLS-II, European XFEL) | Komplex, für höchste Präzision |
| Multi-Analyser Arrays | Hartes RIXS (bis >20 keV) | 30–100 meV | ERIXS (ESRF), SIX (NSLS-II) | Viele Kristallanalysatoren parallel, hohe Zählrate |
| Toroidale/elliptische Designs | Spezialfälle, breit | variabel | Experimentelle Prototypen | Optimiert für besondere Geometrien oder FELs |

Typische Soft X-ray RIXS-Spektrometer

1. Gitter-basierte Spektrometer

- Prinzip: Beugungsgitter zerlegen das Spektrum → Energie wird auf CCD oder 2D-Detektor abgebildet.

- Geometrien:

  - SAXES-Typ (PSI, ADRESS Beamline)

    - Eine konkave Spiegel-Gitter-Kombination.

    - Auflösung: 30–100 meV.

    - Ideal für Korrelationseffekte in Cupraten, Nickeln, etc.

  - Hettrick–Underwood-Design

    - Mehrspiegel + Gitter-Optik für Abbildung.

    - Sehr hohe Auflösung, teils <30 meV erreichbar.

    - Eingesetzt an modernen FELs (LCLS-II, European XFEL).

2. VLS-Gitter (Varied Line Spacing)

- Nutzen Gitter mit variabler Linienabstandsstruktur.

- Vorteil: Reduziert Aberrationen, verbessert die Fokussierung.

- Standard bei den meisten modernen weichen RIXS-Beamlines (z. B. I21 an Diamond, VERITAS an MAX IV).

3. Modulare Designs / Arrays

- Mehrere parallele Gratings oder Detektoren zur Erhöhung der Zählrate.

- Noch eher in Entwicklung, da weiches RIXS traditionell intensitätslimitiert ist.

Typische Performance

- Energiebereich: 200–2000 eV

- Energieauflösung: heute routinemäßig <100 meV, Rekorde <30 meV

- Zeitauflösung (FEL-basiert): Femtosekunden möglich (Pump-Probe-Experimente)

- Winkelauflösung: wichtig für Impuls-abhängige RIXS (Dispersionsrelationen, z. B. Magnonen, Orbitonen).

Beispiele für Soft X-ray RIXS-Beamlines

- SAXES @ ADRESS (PSI, Schweiz) – Pionier für hochauflösendes weiches RIXS.

- I21 (Diamond, UK) – State-of-the-art mit VLS-Gitter.

- VERITAS (MAX IV, Schweden) – Hohe Energieauflösung + Polarisation.

- SXR / SCS (European XFEL, Hamburg) – FEL-basiert, ultrakurze Pulse.

- Soft X-ray RIXS am ALS (Berkeley) – Eine der ersten weichen RIXS-Linien.

👉 Kurz gesagt:

- Weiches RIXS nutzt Gitter-Optiken (meist VLS), erreicht die beste Energieauflösung, und ist die Schlüsseltechnik für niederenergetische Anregungen (Magnonen, Orbitonen, Phononen) in korrelierten Elektronensystemen.